IC卡操作软件使用说明

IC卡操作软件，在知道密码的情况下读写卡、修改数据、修改密码的工具软件，智能化傻瓜式操作，简单易用。

- 读写卡，修改数据，

如果知道卡片密码的话可以在IC卡相应扇区填写密码，或者在统一密码区填写，如果已经取得卡片的Dump文件，可以点 读Dump文件，或者把Dump文件拖拽进软件，软件可以智能判断密码。

- 把卡dump文件拖进软件或者点读dump文件，如下图，这样软件就展示卡片内不的数据和密码，同时软件也获知密码，可以正常操作卡片

- 放上Dump文件对应的IC卡，点读卡，就可以读出卡内数据，（一定要点读卡，不然列表中显示的是dump文件中的数据而不是卡内实时数据）。

- 列表中的数据可以根据需要进行修改，修改好以后，点写卡，写入卡中，也可以保存dump文件，下面演示修改数据，我们看到10到15扇区的0块数字0162，这是自定义卡号，我们对他修改，并且写卡，并对修改后的dump文件保存。数据修改以后可以保存成dump文件，也可以写入卡中。可以修改自定义的编号，也可以修改日期、楼层等。

数据修改以后，点写卡，就把修改的数据写入到卡内了，如果写卡扇区提示失败的，则选KeyB，然后写卡。

二、写卡

卡dump文件拖入软件，修改数据后可以直接写入原卡

如果想写入空白卡，则在“写入密码”前打对勾，再点写卡，这样就把密码和数据都写入到卡片中了。

卡片可以多次写入，软件拖入dump文件后，软件就获知密码，可以写入空白卡，也可以写入有数据和密码的卡，可以多次写入，软件会验证出厂密码，也会验证卡文件中的密码，只要有一个正确，就可以。

我们知道普通IC卡的0扇区0块是锁死的，不能修改。

而UID卡或CUID卡的0扇区0块是可以修改的，因此复制卡片的话，一般会选用这种卡。具体操作在下边讲解。

三、UID卡操作

- 读UID卡，对UID卡来说，如果用设备破解，则不能破解，可以用该软件直接读取UID卡的数据和密码。

- 写UID卡，就把表中内容写入到卡中，另外0扇区0块前8位卡号可以随意更改，不用管校验，软件会替你算好并写入卡中。

- 可以用来复制卡。读取dump文件，然后把uid卡放读写器上，点写UID卡即可完成UID卡的复制。

四、修改卡号，锁UFUID卡

修改卡号：可以修改UID卡、CUID卡、FUID卡、UFUID卡的卡号，不能修改普通M1卡的卡号。

锁UFUID卡：UFUID卡在锁定之前，和UID卡一样，接受后门指令，可以使用UID读卡和UID写卡 按钮，锁卡之后就变成普通M1卡了，不能再修改卡号，同时也不接受UID后门指令

因此锁UFUID卡之前，先把数据及卡号写好，锁定之后就不能返回UID卡了。

锁UFUID卡，提示锁卡失败，那么放在读卡器上的是UID卡，而不是UFUID卡。UFUID卡锁卡之后，再次点锁卡，会提示不是UFUID卡，点读UID卡，会提示不是UID卡。说明已经成功锁卡。

五、M1卡复制，CUID卡复制

普通M1卡复制，0扇区0块是无法复制的，卡片复制可能能用，也可能不能用，方法：把卡片dump文件拖拽进软件，在写入密码前打对勾，然后写卡，看提示，写入成功就可以了。

CUID卡复制，拖拽打开dump文件，然后在写CUID/FUID卡前打对勾，写入密码前打对勾，然后写卡就可以了，要看提示，如果写入失败，再次写入就可以了。

六、格式化/清卡

清卡，有的叫格式化，就是把有密码和数据的卡，通过DUMP文件，清除卡内数据和密码，恢复出厂设置。可以清除M1卡、CUID卡、FUID卡等。

操作方法：首先，读dump文件，然后放上对应的IC卡，默认密码类型是KeyA，然后点清卡，如果提示错误，则需要在

，中选择KEYB，然后再执行清卡，就可以清除卡内数据，这是由卡内控制位决定的，因此最好是用KEYA执行一次清卡，再用KEYB执行一次清卡。

七、Dump文件编辑

该软件可以编辑修改DUMP文件。方法：读Dump文件，然后修改数据，修改好以后，点保存Dump文件即可。

八、软件注册：

软件可以试用，软件注册以后可以使用所有功能，注册很便宜的，在淘宝上http://shoufeiji.taobao.com 拍下IC卡操作软件，联系客服要注册码。软件可以在http://www.hexsoft.cn官方网站下载，官方网站不定期更新软件，敬请关注，也可以在CSDN等各大论坛QQ交流群下载。

软件下载以后，解压缩，运行软件，按F10(笔记本电脑按Fn+F10组合键)，或者点右键，注册软件。报用户ID，客服给注册码，注册以后会写入sysinf文件，不要删除该文件，重装系统等都不影响软件使用。软件可以放在除C盘以外的D盘E盘…N盘等磁盘都可以，这样重装系统才不会被删除掉。

如果软件注册的时候提示用管理员运行软件，那需要你以管理员运行软件才可以看到用户ID，详情看相关操作说明。

九、软件主要功能

- 支持读写M1/UID/CUID/FUID卡

- 修改数据，修改密码，更智能更简单

- 可以修改保存Dump文件

- 无需密码读写UID卡，随意更改

UID/CUID卡的卡号，不用管校验

- UFUID锁卡

- 格式化/清卡，可以把卡片恢复出厂设置

- 支持Dump、Bin、Txt文件拖进软件打开

- 批量加密及一卡一密功能可以定制开发

- 承接智能卡相关应用软件开发。

10、支持ACR122U读写器

注意：软件没有解密功能，需要知道密码才可以操作卡片，修改数据，格式化清卡等。